广西商业学校新增校园监控设备项目需求清单

本项目采购需求中带▲号的内容为实质性要求，必须全部满足，否则视为无效报价，其竞标无效。

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒摄像机 | 1、分辨率不低于3072x1728@25fps，分辨力彩色应不低于1400TVL，靶面尺寸不小于1/1.8英寸筒型摄像机 2、最低照度：彩色：0.0002lx(F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 3、焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；F1.0超大光圈； 4、应具有不少于4颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 应支持开启/关闭补光灯，补光亮度支持自动和手动调节，白光控制方式包括自动、手动和定时调节方式。 5、具有1个RJ45网口、1个复位按钮、1路485接口、1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,内置TF存储接口；支持2路报警输入、1路报警输出 6、★在警戒功能界面应支持设置4个场景画面 ；警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍 7、★应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整，达到最佳画面果 8、支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 9、人脸抓拍捕获率应≥99% 10、奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 11、设备的接口协议应符合GB/T 28181-2022的相关要求 12、应具有GA/T 1400-2017平台接入设置选项；具有Onvif平台接入设置选项 13、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电 ，功耗≤8.5W 14、工作温度： -35℃~+65℃ 、外壳防护等级≥IP67 15、所投产品保证与原系统兼容。 | 台 | 78 |
| 2 | 流媒体系统 | 1、应支持嵌入式Linux操作系统、可兼容Centos和欧拉系统 2、应配置不少于64位多核处理器、16G内存；具有PCIE插槽；具有不少于4个RJ-45网络接口、4个USB、1个RS232、1个VGA接口；具有不少于4个SATA硬盘接口 3、流媒体服务最大支持不少于5000路视频通道接入设置，网关服务最大支持不少于50000路视频通道接入设置 4、★网关服务最大支持不少于500个下级平台数据接入设置 5、★应支持端口报警、移动报警、遮挡报警、拌线报警、双拌线报警、周界报警、徘徊报警、停车报警、奔跑报警、人员密度事件、物品遗留报警、物品丢失报警、视频异常检测报警，支持报警布防、撤防、复位等 6、★应支持账户口令复杂度检查功能，口令长度6-18位，应同时包含数字、大小写字母；应支持口令有效期设置功能，应支持用户定期更改口令；应具有应用系统登录失败锁定机制，应支持设置非法登录阈值与锁定时间，可针对账号和登录IP进行锁定；应支持设置其他登录失败处理措施，如设置验证码；应支持登录超时自动退出功能 7、★应支持修改默认账户的密码口令；管理账户应能手动删除多余、过期账户 8、网关服务应支持网卡绑定，具有不少于800Mbps 码流的并发推送能力 9、流媒体服务最大接入带宽不少于2000M, 转发带宽不少于2000M 10、应支持功能配置和软件升级 11、应支持查询、回放下级平台集中存储和前端IPC存储的录像 12、应支持接收未在本机注册的下级网关信息并在界面上显示 14、应具有Onvif、GB/T 28181协议设置选项 15、应支持通过私有协议接入前端主机和摄像机设备 15、设备应能在AC100V~AC240V的供电条件下正常工作 16、工作温度范围：(0土3)℃~(+40土2)℃ 17、所投产品保证与原系统兼容。 | 台 | 1 |
| 3 | 安防综合管理平台 | 1.用户身份认证功能 1)应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2)★登录方式应支持密码认证、指纹认证、ukey认证。 2.实时图像点播功能 应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，应支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，应支持多用户对同一图像资源的同时点播。 3.硬件参数 1)应支持嵌入式Linux 操作系统。 2)应具有2 个HDMI接口，1个232 串口，2 个USB3.0 接口，2 个USB2.0接口，4 个千兆以太网口，1 对音频输入/输出接口，1 个复位键，8 路报警输入，4 路报警输出接口。 3)★应具有8个SATA 硬盘接口（支持监控级和企业级，支持硬盘容量4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T）。 4)应支持前置硬盘，不需拆机即能实现硬盘插拔。 5)★前面板应具有8 个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。 6)应采用服务器架构，设备高度规格为2U。 7)★应配备静音风扇，距离风扇口10cm 处运行噪声应不高于50.0dB。 4.视图显示功能 1）★平台功能应支持模糊检索。 2）★平台功能应支持自定义展示。 5.视频监控管理功能 1)应支持对指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的全屏显示、抓拍和录像。 2)应支持多个用户对同一图像资源同时点播，支持在GIS地图上进行画面实时预览。 3)应能支持电脑客户端和移动客户端（Android、iOS）的视频预览，支持谷歌、IE、360等浏览器的实时预览。 4)应支持接入全景摄像机，实现180度/360度的全景监控，可配置区域入侵，停车检测，单/双绊线检测，人员聚集，物品遗留，徘徊检测，虚焦侦测，奔跑检测、丢失检测、进入/离开区域、值岗检测、人数统计、场景变更检测，音频异常检测功能。 5)应支持录像标签功能，支持查询、修改、删除标签，可通过标签定位录像并回放。 6)应支持对录像进行手动抽帧、加锁、解锁。 7)应支持接入鱼眼摄像机。 8)应支持云台控制，可控制云台8个转向、缩放、光圈；支持设置云台预置位；支持隐形云台及快球3D控制（通过鼠标框选进行放大、缩小）；支持开启球机的雨刷功能。 9)★管理平台应支持给不同的用户设置用户级别，高级别的用户有优先控制设备的权限，支持云台控制用户信息叠加。 10)应支持查看监控点信息，支持在预览画面进行开启语音对讲、开关声音、抓图、多图抓拍等操作。 11)★应支持监控画面记忆功能，客户端退出后再次登录时，依然可以显示退出前的画面。 12)支持实时预览的主、子码流切换。 13)应支持预览码流自适应功能，可按1/4/9/16/64分屏设置主子码流自适应切换，低于设置的分屏数时主码流预览，高于设置的分屏数时自动切换为子码流预览。 14)★应支持在1/4/6/8/9/16/25/36/49/64及自定义画面时进行监控点位轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 5.所投产品保证与原系统兼容。 | 台 | 1 |
| 4 | 企业级硬盘 | ※产品资质：检测报告，录像回放≥30天 ※产品特性：空气填充；接口：SATA 容量≥8T；转速≥5400rpm；≥256MB缓存； 最大持续传输速率≥180MB/s；开机小时数≥8760；平均故障间隔时间≥1,000,000小时； 启动电流（12V）:1.8；平均工作功率5.3W；电压公差：5V±5%，12V±10%；工作温度0~65℃。 | 块 | 10 |
| 5 | 室外防水电源 | 交流电压输入稳压开关电源，适用于DC12V供电摄像机 壁挂式安装，支持防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能 AC170V~240V输入，DC12V输出，输出电流额定1.5A，最大2A 温度0℃-40℃，湿度10%~90%(无凝结) 3级B浪涌、3级B静电防护等级 | 台 | 12 |
| 6 | 摄像机壁装支架 | 兼容枪型摄像机，壁装 压铸铝合金材质，表面喷塑处理，高强度，抗冲击性强，安全可靠 有出线孔设计，方便穿线 免拆装设计，摄像机可直接固定安装鸭嘴底座上，安装便利，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 多方向锁紧结构，可万向自由调节，结构稳定可靠 支架安装墙面要求平整 摄像机安装座上两螺丝孔位间距范围需在13~32mm 支架安装墙面承受重量要大于支架和摄像机总重量的3倍 摄像机所能承受的最大重量为2KG | 个 | 12 |
| 7 | 网络机柜 | 24U机柜 材质冷轧钢 有轮子 前玻璃后网 | 个 | 2 |
| 8 | 监控中心机柜 | 42U机柜 材质冷轧钢 有轮子 前玻璃后网 | 个 | 1 |
| 9 | 接入交换机 | ≥8口10/1000M自适应千兆非网管型塑壳交换机，背板带宽 ≥16Gbps ，包转发率≥ 10Mbps:14880pps | 台 | 8 |
| 10 | 汇聚交换机 | ≥24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥2个10/100/1000Mbps光口，交换机容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps，非网管型交换机，机架式。 | 台 | 1 |
| 11 | 核心交换机 | 1．整机提供≥24个10/100/1000Base-T电接口，≥6个SFP+万兆光口，固化双交流电源。 2．交换容量≥792Gbps/7.92Tbps，转发≥384Mpps/3840Mpps； 3．支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口 4．支持静态路由、RIP、OSPF、ISIS和RIPng、OSPFv3等动态路由协议； 5．支持BFD for VRRP/Static/RIP/OSPF/ISIS等。 6．支持IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM、PIM-DM等三层组播协议。 7．支持手工隧道、支持ISATAP、支持6to4隧道，支持IPV4/IPV6双栈功能。 8．支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,最大支持≥128台设备虚拟成一台设备。 9、支持云平台管理和WEB本地管理； | 台 | 1 |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽四对双绞线，国标、材质无氧铜 305米/箱 | 箱 | 4 |
| 13 | 电源线 | 国标、材质无氧铜 RVV2*1.0mm 200米/卷 | 卷 | 2 |
| 14 | 监视器 | 面板尺寸：55″TFT LED；显示模式： 16:9； 最大分辨率：3840x2160；可视角度：178/178° 解析度：4K；亮度：300cd/㎡；对比度：1200:1；响应时间：5 ms； 输入接口:DVI×1,HDMI×2,VGA×1,BNC×1，USB*1,耳机输出*1，音频输入*1； 供电电源：AC100V～240V 90W； 安装方式：桌面式底座、嵌入式、壁挂式、吊装式；（标配底座支架）； 壁挂孔位：200x200mm； 外壳材质：钣金+塑料边框；带遥控器； 支持HDMI音频，带立体声喇叭 | 台 | 1 |
| 15 | 视频线 | 长度≥5米；HDMI接口 支持4K画质 工程级 | 条 | 1 |
| 16 | 宿舍楼 监控中心改造 | 1、将现启用监控中心宿舍楼画面的显示屏迁移至宿舍楼监控中心； 2、对现有监控系统及附属设备进行定期保养、故障排除： 3、对前端设备、控制电脑、存储系统等进行除尘大处理，防止设备遇潮短路损坏； 4、机房线路整理要求：根据系统的拓扑结构和现有设备情况来整理线缆;机柜电源线和信号线、视频线要分开整理;设备的放置要适当，避免相互挤压、避免太高或太低，避免相互距离太近;机柜内设备太多，应该对设备加以编号;对每一根线路要在适当的位置注明来源;对不同的连线(如一般视频连接线、信号线、网络等)要有不同的识别方法;编排依据图纸点位编号和图纸对应而不依据顺序随机编号，使机柜布局清晰，线序规整，标记明确，易于维护； 5、迁移旧视频监控系统数据≥150多个点，调整存储模式保证系统运行正常。 6、敷设≥900米室外光缆及安装光纤传输配件（满足项目使用），用于宿舍楼监控中心安防网络链路完善。 | 项 | 1 |
| 17 | 门岗 监控中心改造 | 1、将现启用监控中心公共区域画面的显示屏迁移至保安门岗监控中心； 2、对现有监控系统及附属设备进行定期保养、故障排除： 3、对前端设备、控制电脑、存储系统等进行除尘大处理，防止设备遇潮短路损坏； 4、机房线路整理要求：根据系统的拓扑结构和现有设备情况来整理线缆;机柜电源线和信号线、视频线要分开整理;设备的放置要适当，避免相互挤压、避免太高或太低，避免相互距离太近;机柜内设备太多，应该对设备加以编号;对每一根线路要在适当的位置注明来源;对不同的连线(如一般视频连接线、信号线、网络等)要有不同的识别方法;编排依据图纸点位编号和图纸对应而不依据顺序随机编号，使机柜布局清晰，线序规整，标记明确，易于维护； 5、迁移旧视频监控系统数据≥150多个点，调整存储模式保证系统运行正常。 6、敷设≥100米室外光缆及安装光纤传输配件（满足项目使用），用于宿舍楼监控中心安防网络链路完善。 | 项 | 1 |
| 18 | 辅料 | 线材、线管、管卡、电工胶布、水晶头、操作台等满足项目使用 | 批 | 1 |
| 19 | 系统集成 | 1.所有布线均使用线槽、线管包覆，安装美观大方；如需地面外露布线必须使用镀锌槽板覆盖，踩压不变形。 2.包含的电源插座（公牛、正泰、德力西或同等以上）、网线（海康威视、闽兰之星、大华或同等以上6类网线）、电源线（桂林电缆或同等以上品牌）、空气开关（施耐德、正泰、德力西等）等线材设备以及相关的周边设备、各种接头及相关配件。 3.配套安装辅材（线槽等）和杂配件必须符合国家相关行业标准，规范安装，安装前须获得用户确认，所有连接线路均应用标签（可长期保留清晰标记）标记清晰，并完成综合调试。 4.迁移≥50台全彩网络监控摄像机、迁移位置由甲方指定。 5.设备安装、线路敷设、智能安防系统独立调试并试运行、系统联动调试并试运行、人员培训等服务。 | 项 | 1 |

| 二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| ▲基本要求 | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家及国际各项有关质量标准的合格产品，相关配套部件、材料及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、投标总价为现场交付使用价，必须包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、验收等所需的一切使本项目完成验收的费用及供货商对业主承诺培训、售前、售后质量保证等相关费用等在内的一切可能发生的费用。 3、供应商应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 4、供应商应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。 5、响应文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标供应商应提供其清单。 6、投标产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。 7、供应商在投标截止日前可对本项目的现场和其周围环境自行进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各种资料；供应商自行承担现场考察的责任和风险、考察现场的所有费用。 8、项目中标结果公示期间，采购人有权要求成交人提供所投产品的有关检验报告的原件进行验证， 如有不符，按政府采购法第七十七条 （一）供应商提供虚假材料，谋取中标、成交的，其中标、成交无效，并追究涉嫌虚假应标嫌疑的责任，由此引发的所有损失由中标人负责。测试相关费用由中标候选人承担。 9、成交人在中标后签订合同前须出具生产厂商的销售授权书、售后服务承诺书、供货确认函（加盖生产厂商单位鲜章），如有提供虚假材料的，不予以验收并按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 |
| ▲交货时间及地点 | 1、交货时间：采购人向中标人发出交货书面通知之日起10个日历日内安装调试完毕并交付使用。 2、交付地点：柳州市（采购单位指定地点）。 |
| ▲安装、调试、验收、培训等技术服务要求 | 1、中标供应商负责全部成套设备、配套部件及材料的现场安装、调试直至验收合格投入正常运转。 2、安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，向采购人提交相关试验数据和报告，设备主要部件、原材料、原始资料和检查纪录等材料，并负责全套设备的调试运行，直至达到验收要求。 3、安装调试必须严格按照国家有关安装工程技术标准规范及安全规程进行施工及安装。中标供应商自负安装人身、设备安全责任。 4、中标人在交货验收时必须按采购单位及相关标准提供竣工验收资料。 5、所有产品均严格按签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，验收时，由采购方、供应商及采购单位邀请的行业专家（业主如有需要邀请的）共同进行验收，采购方有权委托有资质的质检部门对货物进行抽检，货物符合标准的，鉴定费由采购方承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标人承担；对不符合要求的产品，采购方有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、招标文件规定及响应文件承诺的事项进行处罚。 6、现场培训：中标供应商应根据采购单位的需求提供现场技术培训，对采购单位技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 7、提供采购人指定时间、地点的短期培训。 |
| ▲质保期 | 1、质保期不少于2年(各项货物另有要求的，依照其《招标项目采购需求》的要求执行)，质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内免费上门维修，免费更换零配件，按照国家有关产品“三包”规定执行。 |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 | 1、提供7*24小时全天候服务响应，接到售后服务呼叫后，响应时间要求2小时以内，上门时间要求在4小时以内到达现场服务，及时排除故障，确保设备正常工作。如在12小时内不能完成维修，应提供性能相同或升级型替代设备，以保证用户正常使用。中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |
| ▲付款条件 | 本项目无预付款，所有货物交货初验合格之日起十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价70%的进度款；所有货物安装调试完成，甲方向乙方支付至合同总价的95%，交付使用之日起三个月后付清合同价款的5%（不计利息）。 |
| 其他 | 1、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 |